- Vortex-1旋涡混匀仪

1、产品应用

旋涡混匀仪具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。

- 2、产品特点

- 固定速度2800RPM。

- 偏心球轴设计，震动头安装方便。

- 柔软硅胶脚垫，防止仪器在高速震动时移动，外形小巧，防震，适合高速工作。

- 体积小，耗电省，噪音低。

- 机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞

- 工作台面全部为耐腐、耐磨、安全的TPU材料，改变原海绵台面易破损的特点。

- 仪器集成了连续，点震，连续，调速等功能，为实验提供了快速的操作平台；

| 型号 | Vortex-1 |
| --- | --- |
| 电压 | 200~240V/100~120V（选配） |
| 频率 | 50Hz，60Hz |
| 功率 | 60w |
| 震荡方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4mm |
| 电极类型 | 罩极电机 |
| 电机输入功率 | 60w |
| 电机输出功率 | 11w |
| 转速范围 | 2800rpm |
| 转速显示 | 无 |
| 运行方式 | 点动/连续运转 |
| 外观尺寸 | 170x120x140（mm） |
| 重量 | 3.5kg |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对温度 | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 标配 | 耐磨标准头 |
| 选配 | 铝制手撑杆（V1，V2），Φ100平板圆盘，适配器（V2） |

- 3、技术参数

- 4、可选配件

| 标准头 | 标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器 |
| --- | --- |
| 手持撑杆 | 手持支撑杆，与试管适配器配用 |
| 通用圆头（φ100mm） | 100mm圆形平板支架，与试管适配器、垫片配用。 |
| 平板垫片 | 平板垫片，与φ100通用圆头连用，用于直径小于99mm试管或小容器。 |
| 4孔50ml试管适配器 | 外径98.5、高52、孔径27mm，50ml试管 |
| 12孔1.5或2ml试管适配器 | 外径98.5、高32、孔径9mm，1.5或2ml试管 |
| 8孔10ml或15ml试管适配器 | 外径98.5、高52、孔径14mm，10或15ml试管 |
| 8孔5ml试管适配器 | 外径98.5、高32、孔径11mm，5ml试管 |
| 24孔0.5ml试管适配器 | 外径98.5、高32、孔径6.5mm，0.5ml试管 |
| 48孔0.2ml试管适配器 | 外径98.5、高32、孔径5mm，0.2ml试管 |

- 5、装箱清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 主机 |
| 2 | 使用说明书 |
| 3 | 保修卡 |
| 4 | 合格证 |
| 5 | 标准头 |