HT-X330B 多功能台式摇床

1、产品应用

新一代多功能台式摇床采用直流无刷电机和微电脑控制技术、独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能对各类常用烧瓶，培养皿，烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析、胶体的着色或去色和组合化学等领域。

2、产品特点

- 大屏幕液晶显示定时时间、转速、温度值，操作界面简单易懂；

- 锁定式操作模式，防止误操作；

- 直流无刷电机驱动，噪音低，速度精确，使用寿命长，免保养；

- 多种托盘、摇架、夹具可选，用于广泛需求；

- 配件更换方便，大大提高工作效益；

- 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。

3、技术参数

| 型号 | HT-X330B |
| --- | --- |
| 货号 | 1024017001 |
| 振荡方式 | 回旋 |
| 振幅 | 8MM |
| 最大载重量 | 7.5KG |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率 | 35W |
| 电机输出功率 | 25W |
| 速度范围 | 60~400rpm（可选配到500） |
| 速度显示 | LCD |
| 定时功能 | 有 |
| 时间设置范围 | 0~99小时59分 |
| 电源 | 100~240V,50/60Hz |
| 允许环境温度/湿度 | 5~40℃, 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 仪器尺寸mm | 330*370*130 |
| 包装尺寸mm | 420*390*192 |
| 净重kg | 7KG |
| 重量kg | 8.5KG |

4、可选配件（除脱色摇床外，其他摇床均可选配以下配件）

| 托盘名称 | 配件参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通用托盘 | 210*282mm | 可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶 |
| 可调托盘 | 210*282mm | 放4个500ml烧杯 |
| 弹簧托盘 | 210*282mm | 可放6个200毫升锥形瓶 |
| 固定托盘 | 210*282mm | 可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶 |
| 烧瓶夹托盘 | 1）6*250ml 2）8*100ml - 8*50ml - 8*25ml | - 可放6个250ml锥形瓶 - 可放8个100ml锥形瓶 - 可放8个50ml锥形瓶 - 可放8个25ml锥形瓶 |
| 非标定制托盘 | 210*282mm | 可根据客户需求定制 |

- 5、装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |