- Vortex-1A旋涡混匀仪

- 1、产品应用

旋涡混匀仪具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。

- 2、产品特点

- 固定速度2800rpm；

- 偏心球轴设计，振动头安装方便；

- 柔软硅胶脚垫，防止仪器在高速振动时移动，外形小巧，防震，适合高速工作；

- 体积小，耗电省，噪音低；

- 机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞；

- 工作台面全部为耐腐、耐磨、安全的TPU材料，改变原海绵台面易破损的特点；

- 仪器集成了连续，点振，连续，调速等功能，为实验提供了快速的操作平台。

- 3、技术参数

| 型号 | Vortex-1A |
| --- | --- |
| 货号 | 1001014001 |
| 电压 | 200~240V/100~120V（选配） |
| 频率 | 50~60Hz |
| 震荡方式 | 圆周运动 |
| 周转直径 | 4mm |
| 电极类型 | 罩极电机 |
| 电机输入功率 | 60w |
| 电机输出功率 | 11w |
| 转速范围 | 2800rpm（固定） |
| 调速方式 | - |
| 运行方式 | 点动/连续运转 |
| 底座材质 | 锌合金 |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对温度 | 80% |
| 仪器尺寸 | 165*130*140mm |
| 包装尺寸 | 235*195*195mm |
| 净量 | 3.6kg |
| 毛重 | 4kg |

- 可选配件

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 旋紧式标准头 | 用于直径小于30mm的试管和小容器 |
| 手持撑杆 | 手持支撑杆，与试管适配器配用 |
| 通用圆盘（φ100mm） | 100mm圆形平板支架，与试管适配器、垫片配用 |
| 二合一平板垫片 | 二合一平板垫片，与φ100mm通用圆头连用，试管工位直径φ22mm，垫片直径φ100mm |
| 紧锁帽 | 52mm/32mm，适配于通用圆盘 |
| 12孔1.5或2ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径9mm，1.5或2ml试管 |
| 8孔10ml或15ml试管适配器 | 外径98.5mm、高52mm、孔径14mm，10或15ml试管 |
| 8孔5ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径11mm，5ml试管 |
| 24孔0.5ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径6.5mm，0.5ml试管 |
| 48孔0.2ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径5mm，0.2ml试管 |

- 5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机+电源 | 1套 |
| 标准头 | 1个 |
| 说明书&合格证&保修卡 | 各1份 |