HX-1200CF非接触式超声波破碎仪（DNA打断仪）

（杯式超声波）

1、产品应用

非接触式超声波粉碎机也叫杯式超声破碎仪，可在密闭容器、无菌、可超微量条件下进行破碎。相比传统的探头超声波胞粉碎机，该仪器具有一次可同时检测多个样品、实验效率高、无需频繁操作探头、避免样本交叉污染等优势。该仪器标配0503低温冷却循环泵，也可选配其他低温恒温装置，便于样品在4-10℃环境内工作，使能量分布均匀，超声作用完全。逐渐成为ChIP(染色质免疫共沉淀)和DNA剪切研究平台不可缺少的标准化工具。

2、应用领域

●ChIPassay（染色质免疫共沉淀）样本前处理

●高通量测序仪样本前处理

●细菌和细胞破碎及提取膜蛋白均质,乳化反应

●贵重试剂的超声处理

3、产品特点

1、样本零污染

封闭环境增强生物安全性(如分支杆菌、病毒等)非接触式消除了交叉污染风险和传统探头磨损掉渣现象；

2、重复性高

参数可调，精准控制样本处理过程，结果重复性高；

3、适用范围广

适用于各种标准容器，可处理多种样品；

4、等温处理

仪器标配0503低温冷却循环泵，也可选配其他冷却水循环系统，避免温度过高对样本造成损坏；

5、旋转支架

自动的连续旋转离心管使超声波的能量分布更为均匀；

6、样本损耗小

可用于处理微量样品，最小到5ul。

- 4、技术参数

| 型号 | HX-1200CF |
| --- | --- |
| 货号 | 1008032001 |
| 频率 | 20-25KHz |
| 功率 | 12-1200W可调 |
| 功率可调（12-1200W可调） | 1-100% |
| 定时(总工作时间设置） | 1-99h59m59s |
| 脉冲时间设置（超声开/关） | 0.1-99.9s |
| 温度显示 | 有 |
| 标配变幅杆规格 | 20mm |
| 离心管固定支架标配 | 1.5/2ml*4孔 |
| 可选配离心管固定支架 | 0.2ml*8孔或0.5ml*6孔或5ml*3孔 |
| 电源AC | 220/50Hz |
| 超声波主机净重 | 11kg |
| 超声波主机尺寸 | 427*340*168mm |
| 样品处理室毛重 | 12kg |
| 处理室外包装（长*宽*高） | 320*320*700mm |
| 低温恒温泵型号 | 0503 |
| 总容量 | 3.5L |
| 温度范围 | -5~100℃ |
| 数显分辨率 | 0.1℃ |
| 内槽容积（长*宽*深） | 170*180*130mm |
| 循环泵流量 | 8L/min |
| 加水口直径 | Φ35mm |
| 低温恒温泵净重 | 27kg |
| 低温恒温泵仪器外形尺寸（长*宽*高） | 440*300*510mm |

- 5、装箱清单

| 超声波主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 非接触式超声波处理室 | 1台 |
| 恒温槽 | 1台 |
| 硅胶保温管（8*12mm，1米） | 2根 |
| 合格证&说明书&合格证 | 各1份 |