HF-20L中试电动升降分散机

1、产品应用

HF系列中试电动升降分散机适用于中试样品的分散、搅拌、混合，是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程模拟的理想设备。广泛应用于化工、医药、生物、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。

2、产品特点

●选用进口无刷直流电机、运行稳定，噪音更小，扭矩更大。可长时间运转，设计安全可靠；仪器使用寿命更长，有效防止样品被碳粉污染的风险；

●选用进口变频器无级调速，无刷电机，免维护，无火花，无粉尘，安全性能更高；

●智能化解决方案，触摸屏、程序设定、定时、线速度、扭矩；

●采用模块化设计，可以快速的更换分散盘，也可以更换搅拌、均质、乳化工作头；

●分散盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好，标配分散盘，也可以灵活选用其它的搅拌形式；

●分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活；

●选用高品质电动升降平台，运行更稳定，更可靠耐用。

- 技术参数

| 型号 | HF-20L |
| --- | --- |
| 货号 | 1030047001 |
| 处理量L | 20 |
| 转速rpm | 150~3000 |
| 程序控制 | 99段转速、时间设定；80组四段循环（ABCD）控制 |
| 屏幕显示 | 7寸触摸屏 |
| 定时范围 | 长期或0~08:00:00h定时 |
| 扭矩显示 | 扭矩具有变化趋势显示功能 |
| 最大扭矩N.cm | 239 |
| 数据存储 |  |
| 数据查看 |  |
| 温度保护 | 测量样品温度，设置样品保护最大温度上限-99~299℃ |
| 软件接口 |  |
| 功率W | 750 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 |
| 电机保护 | 超温保护、过载保护 |
| 电源电压V | 220V |
| 电源频率Hz | 50Hz、60Hz |
| 工作头连接方式 | 快接 |
| 标配工作头mm | 分散盘90mm |
| 工作头材质 | 316不锈钢 |
| 工作头离地mm | 40mm |
| 升降行程mm | 600mm |
| 推荐容器尺寸mm | φ300*360mm |
| 脚架材料 | 304不锈钢 |
| 脚架开口尺寸mm | 450mm |
| 外形尺寸mm |  |
| 包装尺寸mm | 870*800*1600mm |
| 净重kg |  |
| 毛重kg |  |